Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Детального  плану території  з метою визначення параметрів земельної ділянки для будівництва та обслуговування виробничих та складських будівель за адресою : Львівська область, Червоноградський район, Червоноградська територіальна громада, село Сілець, присілок Солтиси (за межами населеного пункту)

- Замовник: Червоноградська районна Державна адміністрація.

2. Вид та основні цілі детального плану території, його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Підставою для розроблення Детального  плану території  з метою визначення параметрів земельної ділянки для будівництва та обслуговування виробничих та складських будівель за адресою : Львівська область, Червоноградський район, Червоноградська територіальна громада, село Сілець, присілок Солтиси (за межами населеного пункту) є:

- Розпорядження голови Червоноградської РДА № 15 від 14.05.21р. про розроблення  Детального  плану території.

Метою проекту змін до ДПТ є:

- визначення планувально-просторової структури території для розміщення  будівництва та обслуговування виробничих та складських будівель;

- визначення містобудівних умов та обмежень для забудови і використання ділянок.

При розробці ДПТ враховані містобудівна документація та проекти:

- Генеральний план с.Сілець, розроблений ДП ДІПМ "Містопроект" (м. Львів), затверджений у 2012 році;

ДПТ виконано у відповідності з діючими законодавчими та нормативними документами, серед яких основні:

–  Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності",

- Земельний кодекс України,

–  ДБН Б. 1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території",

- ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій",

– ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів",

– ДСП № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів".

3. Інформація про те, якою мірою ДПТ визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Проектом ДПТ визначається деталізація планувальної структури та тип забудови на проектованій території, що включає промислову забудову.

Тут заплановано:

- розміщення будівель та споруд підприємства підсобних і допоміжних будівель та споруд іншої промисловості;

- розвиток вуличної мережі та інженерної інфраструктури;

- формування благоустрою.

Ділянка опрацювання не відноситься до земель історико-культурного призначення, об’єкти культурної спадщини на даній земельній ділянці відсутні. На даний час на території знаходяться нежитлова будівля та споруди інженерного забезпечення.

ДПТ не передбачається розміщення першої та другої категорій видів планованої діяльності та об’єктів, стосовно яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до ст. 3  ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля".

- Ймовірні наслідки для довкілля (у тому числі для здоров'я населення) та для територій з природоохоронним статусом

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Збільшення негативного впливу на здоров'я населення внаслідок реалізації рішень проекту ДПТ не очікується, оскільки викиди, скиди, утворення та поводження з небезпечними речовинами, а також збільшення рівня шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання не передбачаються.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть виключно в процесі будівництва від автотранспорту та будівельної техніки, що цілком відповідає звичайним процесам будівництва та ремонтам в Україні.

Негативний вплив на кліматичні фактори, у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів, є незначний, звичайний для міста. Внаслідок реалізації рішень проекту ДПТ додаткові викиди парникових газів очікуються виключно від автотранспорту та у звичайних для проведення будівельних робіт концентраціях.

б) для територій з природоохоронним статусом:

В межах проекту ДПТ та на прилеглих територіях об’єкти ПЗФ відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо ДПТ не буде затверджено

Проект ДПТ розробляється для визначення параметрів нового будівництва та реконструкції існуючих будівель та споруд :

- Будівель і споруд підприємства підсобних і допоміжних будівель та споруд іншої промисловості ;

В разі не затвердження ДПТ і, відповідно, заперечення нового будівництва виключається ефективне використання територій міста, створення нового об’єкту громадського призначення для соціально незахищених верств населення та створення умов для потенційних інвесторів.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під кожний об’єкт будівництва або реконструкції необхідно попередньо виконувати індивідуальні інженерно-геологічні вишукування.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність будівельним і санітарним нормам, законодавству у сфері містобудівної діяльності, охорони історичної спадщини, навколишнього середовища тощо. Для розробки звіту зі стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання ДПТ

Негативні наслідки виконання проекту можуть мати тимчасовий характер (етап будівництва) - шум, вібрація, пил та утворення будівельного сміття під час будівництва будівель та споруд,  прокладання інженерних мереж та проїздів. Тому необхідно передбачити заходи для організації будівельного процесу.

Санітарна очистка території забудови має бути планово-регулярною і здійснюватися органами ЖКГ або іншими службами. Сухе побутове сміття, тверді побутові відходи та вуличне сміття повинні вивозитися на полігон твердих побутових відходів (ТПВ) населеного пункту.

Згідно з характером наміченого використання і планувальної організації території передбачити здійснення заходів по інженерній підготовці території, а саме: вертикальне планування території та поверхневе водовідведення. Схему інженерної підготовки території та вертикального планування розробити на топо підоснові масштабу 1:500 (1:1000). На схемі нанести напрямки і величини проектованих ухилів вулиць і проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях та в місцях основних перегинів поздовжнього профілю.

8. Пропозиції  щодо  структури  та  змісту  звіту  про стратегічну екологічну оцінку:

Пропонується наступна структура звіту СЕО, сформована з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів :

1. зміст та основні цілі проекту ДПТ, його зв'язок з іншими документами державного планування ;

2. характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо проект ДПТ не буде затверджено ;

3. характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу ;

4. екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються проекту ДПТ, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом ;

5. зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються проекту ДПТ, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки проекту ;

6. заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання проекту ДПТ ;

7. обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки) ;

8. заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання проекту ДПТ, для довкілля, у тому числі для здоров'я населення ;

9. резюме нетехнічного характеру інформації.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються  у письмовій формі ( в тому числі в електронному вигляді ) до Червоноградської міської ради ( 80100, Львівська область, місто Червоноград, пр. Шевченка, 19, електронна пошта : radachervonograd@groza.com.ua  ).

Строк подання зауважень та пропозицій становить  15 календарних днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, тобто з 25.11.2021 р. до 10.12.2021р.