Додаток

до рішення виконавчого комітету

Червоноградської міської ради

14.12.2021 № 173

ПОГОДЖЕНО:							ЗАТВЕРДЖЕНО:

Виконавчий комітет					Директор КП «Комунальник»

Червоноградської міської ради					(посадова особа)

№ _________ від ___________ 				______________ В.С. Рибак

«_____»  20___р.							«_____»  20___р.

М.П.								   М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

поводження з побутовими відходами

КП «КОМУНАЛЬНИК»

(назва підприємства)

на 2022-2023 рр.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

розвитку з надання послуг із

поводження з побутовими відходами

на  території м. Червоноград

на 2022-2023 рр.

Комунальне підприємство            «Комунальник»

ВСТУП

Місто Червоноград станом на сьогодні зіткнулося з труднощами, що стосуються поводження з побутовими відходами. Утворення побутових відходів (ПВ) зростає з року в рік та вивозиться на «Підприємство ппромислової переробки побутових відходів», де здійснюється його захоронення.

Інвестиційна програма поводження з побутовими відходами у м. Червоноград (далі Програма) – це комплекс взаємопов’язаних та погоджених у часі заходів, зокрема: організаційних, технологічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, тощо, які спрямовані на розв’язання проблем поводження з побутовими відходами.

Основні завдання Програми: зменшити негативний вплив на довкілля надмірного накопичення побутових відходів, забезпечення санітарно-гігієнічних нормативів збирання відходів, зменшення можливості надлишкового накопичення побутових відходів на контейнерних майданчиках, збільшити використання ресурсно-цінних компонентів ПВ, поетапне впровадження новітніх технологій, засобів механізації та ефективності забору побутових відходів, підвищення ефективності виробничої діяльності.

Згідно з європейською практикою проблема відходів має розглядатися, як один з визначальних факторів екологічної безпеки, а у плані вибору пріоритетів виходити з оцінки, як ресурсного джерела і як екологічного небезпечного чинника.

РОЗДІЛ І.

Загальна характеристика м. Червоноград

та аналіз існуючого стану сфери поводження з ТПВ.

1.1. Географічне розташування та соціально-економічна

значимість м. Червоноград

Місто Червоноград розташоване в Львівській області. Територія міста Червонограда за генеральним планом — 1779га, Житловий фонд міста складається з будинків комунальної власності, відомчих будинків, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і приватної забудови.

1.2. Структура, склад та обсяги ПВ.

ПВ – це відходи, що утворюються в процесі життєдіяльності людини і накопичуються в житлових будинках, закладах побуту, громадських, навчальних, лікувальних, торгових та інших закладах.

КП «Комунальник» забезпечує збирання, вивезення ПВ та захоронення, контролює санітарний стан прилеглої території. Морфологічний склад ПВ в м. Червоноград наступний: папір, картон, харчові відходи, дерево, метал, пластик, текстиль, скло та ін.

1.3.Характеристика території, де повинні надаватися послуги з

  заклади освіти, культури

  вокзали

  підприємства торгівлі

Забезпечення території міста контейнерами та контейнерними майданчиками є незадовільним. Особливо це стосується житлового фонду міст. Контейнери перебувають в незадовільному стані, потребують частого ремонту і заміни. Місто повністю незабезпечене контейнерними майданчиками, що створює негативну ситуацію з пересипанням та рознесенням вітром побутових відходів.

Побутові відходи з території міста Червоноград вивозиться на  ППППВ, яке знаходиться за адресою: м. Червоноград, вул. Львівська,81.

1.4. Мета, завдання та цілі Програми.

Часто зустрічаються місця стихійного нагромадження ПВ, вказані райони мають забезпечуватися контейнерами позачергово. Контейнери повинні бути достатньої місткості і кількості, щоб унеможливити випадки накопичення ПВ поза межами контейнерів. Також контейнери повинні забезпечувати захист від атмосферних опадів та несанкціонованого вилучення матеріалів. Контейнери потрібно встановлювати на чітко визначених місцях – контейнерних майданчиках, які повинні бути обладнаними твердим покриттям, огорожею відповідно до діючих норм і виробничої необхідності.

Метою розроблення та реалізації Програми є зменшення негативного впливу ПВ на довкілля, покращення санітарного стану міста та покращення умов проживання мешканців .

Основним завданням Програми є створення системи поводження з побутовими відходами в м. Червоноград, заснованої на сучасніших методах для вирішення наявних проблем в короткостроковій перспективі та створення матеріальної, інформаційної і фінансової бази для управління поводженням з побутовими відходами у містах на довгострокову перспективу.

Основні цілі Програми:

- 100% охоплення міста послугами зі збору, зберігання та перевезення ПВ.

Створення та забезпечення місць збору ПВ:

- усунення місць несанкціонованого накопичення ПВ;

- впровадження систем роздільного збирання ПВ;

- удосконалення нормативно-методологічного, організаційно-інформаційного та іншого забезпечення сфери поводження з побутовими відходами.

РОЗДІЛ ІІ.

Обґрунтування заходів з вирішення

проблем поводження з ПВ.

Охоплення послугами поводження з ПВ усіх мешканців повинно проводитись систематично. Станом на сьогодні зустрічаються місця стихійного нагромадження ПВ. Вказані райони мають забезпечуватися контейнерами позачергово.

В процесі повного охоплення житлового фонду, а саме приватного сектору необхідно провести ліквідацію несанкціонованих звалищ на яких в основному накопичується великогабаритне та ремонтне сміття. Вивезення цих відходів потребує залучення автомобілів, що відрізняються від сміттєвозів задіяних на перевезенні ПВ, оскільки воно не піддається стисканню, часом своїми габаритами  унеможливлює його розміщення  в бункер сміттєвоза. Ремонтні відходи можуть спричинити поломку гідравлічної системи сміттєвоза, оскільки складається в основному з бетону, уламків стінових матеріалів і дерева. Вивезення ремонтних та великогабаритних відходів повинно здійснюватися за принципом «оплачується забруднювачем» та оплачується населенням шляхом включення цієї послуги до загального тарифу.

2.1. Планування заходів Програми, механізми і порядок їх реалізації.

Вирішення проблем поводження з ТПВ передбачає розроблення та впровадження відповідних програмних заходів, які повинні забезпечити поступове втілення запланованих дій. На першому етапі необхідно створити сприятливі умови для впровадження Програми та виконати підготовчі роботи, серед яких:

- охопити послугами із вивезення ПВ усе населення міста;

- ліквідувати усі несанкціоновані звалища ПВ;

- проводити роботу з інформування населення про порядок поводження з побутовими відходами;

- переобладнання основних засобів сортувальної лінії на ППППВ;

- термін виконання 2022-2023 рр.

2.2. Заходи з оновлення контейнерного господарства.

Для забезпечення інформування населення, та з метою покращення якості послуг підприємство повинно забезпечити контейнери та контейнерні майданчики інформаційними наліпками з телефонами та контактами підприємства. Також підприємство залишає за собою право розміщувати і іншу інформацію на встановлених контейнерах і майданчиках. Великогабаритні та ремонтні побутві відходи необхідно вивозити звичайним вантажним транспортом.

РОЗДІЛ ІІІ.

Узагальнені дані та показники Інвестиційної програми, контроль та звітність про її виконання.

Програма призначена для впровадження на території м. Червоноград  з метою зменшення шкідливого впливу побутових відходів на життя та здоров’я мешканців.

Відповідальними за впровадження Програми є органи місцевого самоврядування, які мають відповідні повноваження у сфері поводження з побутовими відходами.

Основні завдання у сфері моніторингу поводження з ПВ є:

- підвищити повноту та якість інформаційного обслуговування населення;

- забезпечити оцінку стану об’єктів поводження з ПВ і своєчасне прийняття рішень щодо запобігання негативним впливам на довкілля та здоров’я населення;

- створити систему спостереження за обсягами утворення побутових відходів.

КП «Комунальник» підготував цю інвестиційну програму, як складову частину майбутнього тарифу, яка почне впроваджуватися після введенняв ію тарифів на поводження з побутовими відходам у 2022 році. Розороблено план капітальних інвестицій підприємства, який планується здійснювати шляхом акумулювання пртягом року власних коштів.

Послуги з вивезення побутових відходів

Значна частина існуючого контейнерного парку на цей час потребує постійного ремонту, деяка взагалі заміни. На підприємство постійно поступають заявки на ремонт контейнерів, багато з них на цей час знаходиться у незадовільному стані та потребують заміни.

На підставі вищенаведеного та з метою повного та якісного надання послуг зі збирання та вивезеня побутових відходів у інвестиційну програму закладено:11 одиниць контейнерів на суму 60500,00 грн.

Послуги з захоронення побутових відходів на «ППППВ»

Остаточним етапом поводження з відходами є їх розміщення на полігоні. Інстукцією по експлуатації полігону передбачена наступна технологія: навантаження сміття на сортувальну лінію. На цей час на «ППППВ» використовується частина морально застарілої техніки, яка має значний фізичний знос. З метою оновлення техніки на сміттєзвалищі у інвестиційну програму закладено придбання екскаватора навантажувача вартістю 936672,00 грн.

Директор КП «Комунальник»                                      В.С.Рибак

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
суб’єкта господарювання до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану станом на 30.09.2021 рік

Комунальне підприємство «Комунальник»
(найменування суб’єкта господарювання)

1. Загальна інформація про суб`єкта господарювання

| Найменування суб’єкта господарювання | КП «Комунальник» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2002 |
| Форма власності | комунальна |
| Місце знаходження | 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Св.Володимира,112 |
| Код за ЄДРПОУ | 03348643 |
| Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб’єкта господарювання, посада | Рибак Володимир Степанович, директор |
| Тел., факс, e-mail | (03249) 3-95-08 komunalnik112@ukr.net |
| Ліцензія на _________________________ (№, дата видачі) | - |
| Статутний капітал суб’єкта господарювання усього, тис. грн | 81209 |
| Початкова балансова вартість активів по підприємству, тис. грн | 158214 |
| Початкова балансова вартість активів, пов’язаних із захороненням побутових відходів, тис. грн | 26270 |
| Залишкова балансова вартість активів по підприємству на 30.09.2021р., усього, тис. грн | 95610 |
| Залишкова балансова вартість активів, пов’язаних із захороненням побутових відходів, на 30.09.2021р., усього, тис. грн | 8632 |
| Амортизаційні відрахування за 9 місяців 2021 року за даними бухгалтерського обліку, тис. грн | 5623 |
| Амортизаційні відрахування за 9 місяців 2021 року за даними податкового обліку, тис. грн | 5623 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) | - |

2. Загальна інформація про інвестиційну програму та/або інвестиційний план

| Цілі інвестиційної програми та інвестиційного плану | Покращення санітарно-екологічного стану полігону Проведення розрахунку нового тарифу на послуги з вивезення побутових відходів (перевезення, сортування та захоронення) |
| --- | --- |
| Строки реалізації інвестиційної програми та/або інвестиційного плану | 2022-2023 рр. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі та/або інвестиційному плані, знаходиться ліцензіат | Початковому |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми та/або інвестиційного плану | 2022-2023рр. |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою та /або інвестиційним планом

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 1000,172 |
| --- | --- |
| власні кошти | 1000,172 |
| позичкові кошти |  |
| залучені кошти |  |
| бюджетні кошти |  |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій) |  |
| Нове будівництво |  |
| Реконструкція |  |
| Капітальний ремонт |  |
| Технічне переоснащення |  |
| Придбання основних засобів виробничого призначення | 1000,172 |
| Рекультивація та утримання полігона/звалища після закриття |  |
| Повернення позичкових та інших залучених коштів |  |
| Інші заходи |  |

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

| Чиста приведена вартість |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності |  |  |  |
| Дисконтований період окупності |  |  |  |
| Індекс прибутковості |  |  |  |
| Директор КП «Комунальник» | ____________ (підпис) | В.С. Рибак |  |

\

Додаток №1 до

«Інвестиційна програма

поводження з побутовими відходами

по КП «Комунальник» на 2022-2023 рр.»

План капітальних інвестицій за послугою «Вивезення побутових відходів»

по КП «Комунальник» на 2022 р.

| № п/п | Найменування об’єктів капіталовкладень | Кількісні показники |  |  |  |  | Обсяги фінансування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 в т.ч. поквартально, шт. |  |  |  | разом за рік, шт. | 2022 в т.ч. поквартально, грн. |  |  |  | разом за рік, грн. |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Придбання контейнерів | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11000 | 16500 | 16500 | 16500 | 60500 |
| 2. | Разом інвестицій, в тому числі | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11000 | 16500 | 16500 | 16500 | 60500 |
| 3. | Власні кошти, з них: прибуток для здійснення капітальних вкладень | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11000 | 16500 | 16500 | 16500 | 60500 |
| 4. | Залучені кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Бюджетні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Кошти позабюджетних фондів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор КП «Комунальник»                                      В.С.Рибак

Додаток №2 до

«Інвестиційна програма

поводження з побутовими відходами

по КП «Комунальник» на 2022-2023 рр.»

План капітальних інвестицій за послугою «Захоронення побутових відходів»

по КП «Комунальник» на 2022-2023 рр.

| № п/п | Найменування об’єктів капіталовкладень | Кількісні показники |  |  |  | Обсяги фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разом | в т.ч. по роках: |  | разом | в т.ч. по роках: |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2022 | 2023 |
| 1. | Придбання екскаватора | 1 |  | 1 | 939672 | 469836 | 469836 |
| 2. | Разом інвестицій, в тому числі | 1 |  | 1 | 939672 | 469836 | 469836 |
| 3. | Власні кошти, з них: прибуток для здійснення капітальних вкладень | 1 |  | 1 | 939672 | 469836 | 469836 |
| 4. | Залучені кошти |  |  |  | 0 |  |  |
| 5. | Бюджетні кошти |  |  |  | 0 |  |  |
| 6. | Кошти позабюджетних фондів |  |  |  | 0 |  |  |
| 7. | Інші джерела |  |  |  | 0 |  |  |

Директор КП «Комунальник»                                      В.С.Рибак

| № п/п | Найменування об’єктів капіталовкладень | Кількісні показники |  |  |  | Обсяги фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разом |  |  | разом |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2022 | 2023 |
| 1. | Придбання екскаватора | 1 |  | 1 | 939672 | 469836 | 469836 |
| 2. | Разом інвестицій, в тому числі | 1 |  | 1 | 939672 | 469836 | 469836 |
| 3. | Власні кошти, з них: прибуток для здійснення капітальних вкладень | 1 |  | 1 | 939672 | 469836 | 469836 |
| 4. | Залучені кошти |  |  |  | 0 |  |  |
| 5. | Бюджетні кошти |  |  |  | 0 |  |  |
| 6. | Кошти позабюджетних фондів |  |  |  | 0 |  |  |
| 7. | Інші джерела |  |  |  | 0 |  |  |

Секретар міської ради                                                                          К.І.Синьогуб